ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Към документация за избор на изпълнители за поръчка с предмет:

„ДОСТАВКА НА УРЕДИ ЗА ДЕСТИЛАЦИЯ, НАГРЯВАНЕ, ПОДАВАНЕ НА КОМПРЕСИРАН ВЪЗДУХ, ИЗМЕРВАНЕ НА pH И ИЗМЕРВАНЕ В БЛИЗКАТА ИЧ ОБЛАСТ ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ КЪМ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ“

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБОРУДВАНЕТО ПО ПОЗИЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

Доставка на настолен дестилатор без вграден резервоар, окомплектован със система и филтри за предварително пречистване на водата със следните характеристики

Минимални изисквания

Дестилатен дебит л/час: 4 л/час

Мощност - 3 kW

Изпарител (материал) – неръждаема стомана

Проводимост на дестилирана вода (20°C): приблизително 1.5 µS/cm

Захранващо напрежение: 230V

Уплътнение: Силиконово уплътнение

Сигурност - автоматично изключване при ниско ниво на водата и при прегряване

Система за предварително пречистване на водата на вход – филтърна колона

Комплект филтри за предварително почистване на водата

Филтърни патрони: ПП филтър FCPS - 20 микрона

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

Доставка на 2 броя стенни дестилатора

Минимални изисквания

Дестилатен дебит л/час: 4 л/час

Мощност – максимум 3500 W

Захранване – AC 220V / 50Hz

Изпарител (материал) – алуминий или неръждаема (хром-никелова) стомана

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

Доставка на 1 бр. Безмаслен Въздушен Компресор

Минимални изисквания

Капацитет – минимум 50 литра/мин

Резервоар – минимум 20 литра

Ниво на шум – максимум 65 децибела (db)

Максимално налягане – 10 атмосфери (1 Мpa)

Стартово.налягане – под 6 атмосфери (0-0.6 Mpa)

Захранване - AC 220V / 50Hz

Мощност – максимум 1500 W

материал – неръждаема стомана или подобен

Предпазен вентил, 2 бр. манометри. Регулатор на налягането

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4

Доставка на 1 бр. pH метър

Минимални изисквания

Обхват: от 0.00 до 14.00

Разделение: 0.01

Точност (при 20°С) ±0.01

Точки за калибровка – минимум 2

Автоматична температурна компенсация 0~100°C

Режим на компенсация - ръчна и автоматична

Захранване - адаптер за AC 220V / 50Hz

Стандарти за калибриране - USA, NIST, DIN или потребителски

рН-електрод, държател за електрода и инструкции за работа

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5

Доставка на 1 бр. муфелна пещ

Минимални изисквания

Размер на нагревателната камера – минимум 120x200x80 mm

Обем – минимум 2 литра

максимална температура на нагряване – минимум 1000ºС

Захранване – AC 220V / 50Hz

Мощност – максимум 3000 W

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6

Доставка на 1 бр. портативен НИР сензор

Минимални изисквания

Обхват: от 900 до 1700 нм

Спектрална разделителна способност: 12 нм

Спектрална точност ± 2 нм

Отношение сигнал/шум: 5000:1 (при време на сканиране 1 с.)

Вграден източник на електромагнитно лъчение

Тегло: 200 гр. (в работно състояние, вкл. батерия)

Свързване към управляващо устройство: USB и блутут

Режим на работа: отражение

Управляващ софтуер